Zakres prac

Zakres prac remontowych klatek schodowych (w tym wewnątrz portali i zejść do piwnic)  :

- zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej folią budowlaną na klatce schodowej

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie- usunięcie spękanych i luźnych

tynków

- miejscowe uzupełnianie ubytków tynków oraz gruntowanie podłoża

- zabudowanie wnęk ściennych

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów (oprócz lamperii) farbami emulsyjnymi

- gruntowanie powierzchni lamperii

- nakładanie tynku żywicznego na powierzchnie lamperii

- dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad, cokolików i podstopni

- szlifowanie oaz lakierowanie pochwytów drewnianych

- likwidacja 7 szt. grzejników   oraz wymiana 17 szt. grzejników.