OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

- charakterystyka ogólna i stan techniczny obiektu

Obiekt posadowiony w półzwartej zabudowie południowo-wschodniej pierzei ulicy Ulańskiej. Założony na planie zbliżonym do litery L, którą tworzą dwie części, niższa B1 (prostokątna) i dobudowana do jego szczytu od strony północno-wschodniej wyższa B2 (prostokątna od ulicy, z wysuniętym wzdłuż granicy skrzydłem, głęboko przewężonym 
na styku z frontem).

Budynek B1 jest jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim dwuspadowym, budynek B2 dwukondygnacyjny, częściowo podopiwniczony, kryty dachem dwuspadowym w części frontowej i jednospadowym
w podwórzowej.

Obiekt realizowany był dwuetapowo w pierwszej połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej, na którą składają się ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane, schody i stropy drewniane, dachy o konstrukcji drewnianej kryte papą.

Elewacja frontowa budynku B1 jest sześcioosiowa, z usytuowanym na skraju, licząc 
od prawej strony, wejściem głównym. Okna mieszkalne prostokątne, pierwotnie 
ze słupkiem i ślemieniem, zostały wymienione na współczesne jednokwaterowe. W ich osiach rozwiązane są niewielkie okna poddaszowe, również prostokątne jednokwaterowe.

Elementem nieoryginalnym, wynikającym z wcześniejszych ingerencji remontowych, jest również znacznie wysunięty cokół wyłożony płytkami ceramicznymi.

Dopełnienie kompozycji stanowią  detale architektoniczne, na które składają się:

- gzyms kordonowy nad parterem, stanowiący jednocześnie ciągły gzyms parapetowy pod oknami poddasza,

- opaski wokół okien,

- wydatny okap drewniany wsparty na ozdobnie podciętych belkach.

Elewacja frontowa budynku B2 jest trójosiowa, również z  usytuowanym na prawym skraju wejściem głównym, przy czym wszystkie okna parteru i I piętra są mieszkalne, w tym jedno zachowane oryginalne. Posiada tożsamy jak w budynku B1 detal architektoniczny, (uzupełniony o gzyms parapetowy pod oknami I piętra), w tym tożsamy cokół.

Elewacje zapleczowe budynków oraz odkryte partie elewacji szczytowych są proste, pozbawione detalu, a jedynym akcentem jest okap drewniany z ozdobnie podciętymi belkami.

Budynek był poddawany interwencyjnym robotom remontowym, w ramach których
m.in. naprawiono dach, wymieniono blacharkę przydachową oraz część stolarki okiennej 
i drzwiowej.

Aktualny stan techniczny zasadniczych elementów konstrukcji nośnej budynku jest zadowalający. W takcie oględzin nie stwierdzono ugięć, ani uszkodzeń, które wskazywałyby na nierównomierne osiadanie. Zinwentaryzowano natomiast zniszczenia elewacyjne wynikające z wieku budynku i jego naturalnego zużycia, w tym specherzenia powłok malarskich, miejscowe ubytki i zawilgocenia tynków, niezadowalającą jakość obróbek blacharskich, wykończeń i akcesoriów elewacyjnych, ponadto niską szczelność oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej.

Niezależnie od stwierdzonych wad, ogólny stan techniczny budynku nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, tym samym pozwala na przeprowadzenie projektowanego zakresu robót remontowych i dociepleniowych. Jednocześnie stan zachowania elewacji umożliwia pełne przywrócenie obiektowi walorów estetycznych i użytkowych z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru.

- Kategoria Obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny  –  kategoria XIII.

- Zakres ogólny prac

- remont, izolacja wodochronna i docieplenie do poziomu gruntu ścian fundamentowych od strony frontowej,

- remont, izolacja wodochronna i docieplenie ścian fundamentowych podwórzowych,

- remont, izolacja wodochronna i docieplenie ścian fundamentowych szczytowych(południowo-zachodniej i północno-wschodniej), w tym wyłożenie cokołu płytami kamiennymi,

- remont konserwatorski nadziemia elewacji frontowej uwzględniający odtworzenie detalu architektonicznego oraz wyłożenie cokołu płytami kamiennymi,

- remont i docieplenie nadziemia elewacji pozostałych, w tym odkrytych partii ścian poza obrysem budynków przyległych,

- wszelkie prace uzupełniające, wynikające z zakresu remontu, jak przełożenie rozprowadzeń instalacyjnych, wymiana blacharki, konserwacja elementów 
drewnianych i stalowych, wymiana i adaptacja akcesoriów elewacyjnych, wyłożenie stopni przyulicznych płytami kamiennymi, naprawa i uzupełnienie nawierzchni przyściennych, itp.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

klasyfikacja pożarowa budynków

- budynki niskie				–  N

- kategoria zagrożenia ludzi		–  ZLIV

- klasa odporności pożarowej		–  D

wymagania w zakresie prac objętych projektem wynikające z klasyfikacji jw.

- ściany zewnętrzne			–  EI30, NRO

- ściany w strefie przepon ppoż.		–  EI60, NIEPALNE

- drewniane okapy i gzymsy		–  uwarunkowania konserwatorskie, NRO

Zaproponowane w projekcie systemy ociepleniowe CERETHERM PREMIUM
(na styropianie lub styrodurze) i CERETHERM WOOL PREMIUM (na wełnie mineralnej lub miejscowo na płycie fenolowej) firmy Ceresit posiadają aprobaty ITB, tj. Europejską Ocenę Techniczną odpowiednio numer ETA-08/0308 z dnia 30.06.2016 i ETA-09/0037 z dnia 26.09.2016.

System CERETHERM PREMIUM przy grubości styropianu nie większej niż 20,0 cm, sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Stosowany jest 
do wysokości 25,0 m nad poziomem terenu.

System CERETHERM WOOL PREMIUM sklasyfikowany jest jako niepalny i nierozprzestrzeniający ognia. Ma zastosowanie w budynkach o wysokości powyżej 25,0 m oraz w obrębie przepon przeciwpożarowych.

Miejscowa zamiana wełny mineralnej na płyty fenolowe wynika z potrzeby zastosowania podłoża o większej twardości w związku z projektowanym obłożeniem płytami kamiennymi. Płyty fenolowe charakteryzują się klasyfikacją ogniową co najmniej B-S1d0.

Rozwiązania dotyczące remontu drewnianych okapów dachu poprawiają stan istniejący, 
z uwagi na projektowane zabezpieczenie drewna do stopnia NRO preparatem FOBOS M4 lub OGNIOCHRON.

- CHARAkterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z §328 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 926 z 2013 r.), wymagania minimalne dotyczące izolacyjności cieplnej i instalacji w budynku podlegającym przebudowie uważa się za spełnione,
jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia
oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 2.1 załącznika nr 2.

Wycinkowy charakter robót, a także ograniczenia wynikające z wymogów Konserwatora Zabytków zwalniają z obowiązku sporządzania charakterystyki energetycznej.

Projekt przewiduje docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i fundamentowych
(z wyłączeniem elewacji przyulicznej) i nadanie tym przegrodom współczynników przenikania ciepła jn.:

- docieplane ściany nadziemia						–  0,20 W/(m2xK)

- docieplane ściany fundamentowe/cokołowe				–  0,45 W/(m2xK)

Wymagań nie spełniać będą:

- ściana frontowa,

- stropodachy,

- okna i drzwi zewnętrzne,

- wyposażenie instalacyjne.

Aktualnie brak jest technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości, doprowadzenia wszystkich przegród budynków do zgodności z przepisami, 
ponadto wprowadzenia wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia
w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii opartej na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie, lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opierają się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa Energetycznego.

- Parametry budynków

  - budynek B1

- długość								–            14,06 m

- szerokość 								–              9,10 m

- wysokość elewacji frontowej od terenu do okapu max		–              3,91 m

- wysokość elewacji frontowej od terenu do kalenicy max		–              4,76 m

- powierzchnia zabudowy						–          128,00 m2

- kubatura								–          570,00 m3

  - budynek B2

- długość								–              6,34 m

- szerokość 								–              9,10 m

- szerokość ze skrzydłem						–            15,75 m

- wysokość elewacji frontowej od terenu do okapu max		–              6,02 m

- wysokość elewacji frontowej od terenu do kalenicy max		–              6,87 m

- powierzchnia zabudowy						–            79,00 m2

- kubatura								–          520,00 m3

- Rozwiązania Budowlane

  - Remont, izolacja wodochronna i docieplenie (do poziomu gruntu) ściany fundamentowej od strony frontowej

uwaga:

Ze względu na brak możliwości pełnego rozpoznania, po dokonaniu odkrywek sprawdzić, czy ściany fundamentowe posiadają izolację przeciwwodną
i ociepleniową. W przypadku ich braku wykonać prace niżej wyspecyfikowane.

- Ścianę fundamentową odkrywać (po dokonaniu rozbiórki partii cokołowej parteru – patrz pkt 7.2) pionowymi pasmami szer. max 1,5 m do poziomu ław, na krótki okres czasu, przy czym możliwe jest równoczesne odkrycie co czwartego odcinka. Nie dopuścić do zalania wykopu przez wody opadowe.

- Wyremontować uszkodzenia techniczne na zasadzie analogii ze ścianą frontową nadziemia (patrz pkt 7.4). Uszkodzenia płytkie uzupełnić jedną z zapraw CERESIT CX5 lub CX15. Z zastosowaniem tych zapraw wykonać również fasety (wyokrąglenia) na narożnikach wklęsłych. Powierzchnie oczyścić mechanicznie 
z luźnych elementów, odpylić, zmyć wodą pod ciśnieniem, osuszyć i zagruntować emulsją CP41.

- Wykonać hydroizolację pionową z dwóch warstw masy bitumicznej CERESIT CP48Xpress (alt. CP44 lub PP43) z umieszczoną między nimi siatką szklaną, 
począwszy od spodu ław do poziomu gruntu.

- Po wykonaniu prac jw. ściany ocieplić począwszy od góry ławy fundamentowej 
(tylko do poziomu gruntu ze względu na uwarunkowania konserwatorskie) płytami styroduru gr. 10,0 cm, klejonymi do podłoża masą bitumiczną CERESIT CP48Xpress (alt. CP44 lub PP43).

- Płyty mocować szczelnie, z przewiązaniem. Zazbroić podwójną warstwą siatki szklanej (z włókna impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze 165÷185 g/m2), zatopionej w zaprawie CERESIT CT87, następnie zabezpieczyć warstwą filtrującą 
z geowłókniny przyklejaną na 10÷15 cm zakład klejem STYRBIT.

Geowłókninę ułożyć również na dnie wykopu.

- Wykop wzdłuż izolowanej ściany zasypać grubym żwirem. Odtworzyć nawierzchnię chodnikową asfaltową  –  patrz pkt 7.10.

  - Remont, izolacja wodochronna i docieplenie ścian fundamentowych podwórzowych

- Prace wykonać do wysokości projektowanej odsadzki cokołowej, na zasadzie analogii z izolacją ściany fundamentowej od strony frontowej (patrz pkt 7.1) stosując styrodur gr. 10,0 cm.

- Powierzchnie powyżej poziomu terenu do poziomu odsadzki wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym gładkim CERESIT CT34, uziarnienie 0÷0,6 mm, grubość warstwy 0 ÷ 3,0 mm, zagruntować i pomalować dwukrotnie farbą silikatową.

- Wykop wzdłuż izolowanych ścian zasypać grubym żwirem i wykończyć opaską przyścienną  –  patrz pkt 7.10.

  - Remont, izolacja wodochronna i docieplenie ścian fundamentowych szczytowych

Pracami objąć:

- odkryty odcinek przyuliczny ściany szczytowej północno-wschodniej budynku B2,

- ścianę szczytową południowo-zachodnią budynku B1.

- Prace wykonać do wysokości projektowanej odsadzki cokołowej, na zasadzie analogii z izolacją ściany fundamentowej od strony frontowej  –  patrz pkt 7.1.

- Ocieplić płytami fenolowymi gr. 10,0 cm wprowadzając dodatkowo rozwiązania jn., pozwalające na wykończenie partii cokołowej płytami kamiennymi:

- pierwszą warstwę siatki wraz z ociepleniem zakotwić do podłoża ceramicznego łącznikami mechanicznymi (kołkami kapeluszowymi rozprężnymi z trzpieniem stalowym) o długości zakotwienia co najmniej 7,0 cm, w ilości min. 8 szt./m2 
w strefach środkowych płyt i 6 szt./mb na obrzeżach,

- główki kapeluszy pokryć zaprawą klejową.

- Po okresie uzyskania pełnej wytrzymałości warstwy zbrojącej cokół wykończyć płytami kamiennymi kalibrowanymi o grubości max 20,0 mm i wymiarach 
ok. 30x60 cm:

- przed ułożeniem spód płyt zabezpieczyć przed wykwitami preparatem zalecanym przez producenta kleju,

- mocować do podłoża specjalistyczną zaprawą o zwiększonej wytrzymałości 
i elastyczności, na bazie trasu lub białego cementu, gr. min. 3,0 mm, nakładaną zarówno na płytę jak i na podłoże

- wyspoiniwać fugą elastyczną o możliwie najmniejszej grubości,

- okładzinę zabezpieczyć impregnatem przed szkodliwym działaniem wody.

uwaga:

Całą grubość systemu ociepleniowego wraz z okładziną dylatować w polach
max. 36,0 m2.

  - Remont konserwatorski nadziemia elewacji frontowej

## Zakres prac:

Remont uwzględniający naprawę uszkodzeń technicznych, uzupełnienie, naprawę
i uszlachetnienie tynków, odtworzenie i uzupełnienie elementów detalu architektonicznego, malowanie farbą silikatową. Wykluczone jest docieplanie.

- Usunąć w całości istniejące okładzinę ceramiczną cokołu wraz z warstwą docieplenia oraz powłoki malarskie w partiach powyżej. Skuć tynki zniszczone, o słabej przyczepności.

- Zdemontować wszelkie elementy obce, wprowadzone w trakcie eksploatacji budynku.

- Przeprowadzić przegląd rozprowadzeń instalacyjnych:

- nieużyteczne mocowania i instalacje usunąć,

- konieczne dla dalszej eksploatacji wymienić zgodnie z wymogami technicznymi,
z uwzględnieniem ukrycia w bruzdach pod tynkiem.

- Wyremontować uszkodzenia techniczne ścian:

- cegły luźne umocować, skorodowane partie muru wymienić zgodnie z załączoną technologią napraw (patrz załącznik do opisu) z użyciem cegły ceramicznej pełnej kl.15 i zapraw jednoskładnikowych o niskim module elastyczności,

- przemurować ewentualne pęknięcia konstrukcyjne, w tym nadproża okienne, według zasady jw., pod nadzorem Inspektora,

- pęknięcia niemające związku ze statyką budowli wzmocnić na całej długości pasami szer. 30,0 cm z metalowej siatki zbrojącej o oczkach 15 x 15 mm.

- Po wykonaniu prac naprawczych ściany oczyścić mechanicznie z części luźnych, 
wykwitów, kurzu i innych zanieczyszczeń, zmyć wodą pod ciśnieniem, osuszyć
i zagruntować preparatem CERESIT CT17.

- Powierzchnie cokołu łącznie z parapetami okiennymi wyłożyć płytami kamiennymi kalibrowanymi o grubości max 20 mm i wymiarach ok. 30x60 cm  –  patrz pkt 7.3c.

- Ubytki tynku na powierzchniach powyżej cokołu otynkować z zastosowaniem:

- obrzutki z tynku podkładowego CERESIT CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CERESIT CC81, grub. warstwy ok. 0,5 cm,

- tynku renowacyjnego specjalistycznego CERESIT CR 62, grub. ok. 2 x1,0 cm.

- Odrestaurować detale architektoniczne. Detale zniszczone odwzorować
z istniejących, zatracone zrekonstruować na podstawie zachowanych śladów 
i załączonych rysunków:

- profile pasmowe odtworzyć metodą ciągniętą przy pomocy wzorników,
z użyciem specjalnych lekkich, plastycznych zapraw mineralnych do wykonywania nowych detali i naprawy ubytków,

- zadbać o staranne wyprowadzenie płaszczyzn, krawędzi i linii oraz wycyzelowanie poszczególnych form detalu.

- Powierzchnie tynków istniejących i uzupełnionych, także detale, uszlachetnić 
w całości szpachlówką CERESIT CR64, następnie tynkiem cienkowarstwowym mineralnym gładkim CERESIT CT34, ziarno 0 ÷ 0,6 mm, gr. warstwy 0 ÷ 3,0 mm uwzględniając wyróżnienie fakturą tynku opasek wokół okien.

- Wykończone powierzchnie zagruntować preparatem KEIM SPEZIAL FIXATIV 
i pomalować 2 x farbą silikatową z palety KEIM EXCLISIV.

  - Remont i docieplenie nadziemia elewacji  pozostałych

Pracami objąć:

- odkryty odcinek przyuliczny ściany szczytowej północno-wschodniej,

- odkryte partie ściany szczytowej budynku B2 ponad dachem budynku B1,

- ścianę szczytową południowo-zachodnią budynku B1,

- wszystkie ściany podwórzowe,

- odkryty odcinek ściany północno-zachodniej budynku B2 powyżej dachu sąsiada.

- Nieczynne instalacje usunąć. Pozostałe przygotować do ukrycia pod ociepleniem, następnie naprawić uszkodzenia techniczne ścian na zasadzie analogii z elewacją frontową  –  patrz pkt. 7.4.

- Powierzchnie oczyścić mechanicznie z luźnych elementów, wykwitów, kurzu
i innych zanieczyszczeń, zmyć wodą pod ciśnieniem i osuszyć.

- Uzupełnić brakujące tynki w technologii spójnej z istniejącymi.

- Na wzmocnionym, naprawionym i przygotowanym podłożu wykonać prace dociepleniowe:

- ściany docieplić styropianem samogasnącym EPS 70-032 o wsp. λ = 0,032W/mK, gęstości 15 kg/m3, gr. 14,0 cm (na ościeżach 3,0 cm) w technologii Ceresit CERETHERM PREMIUM,

- w strefach przepon przeciwpożarowych, tj. na całej ścianie granicznej, na ścianach szczytowych budynków B1 i B2 od strony południowo-zachodniej, w pasie pionowym szer. min. 2,0 m ściany szczytowej skrzydła od granicy z sąsiadem, także w pasie szer. min. 1,0 m w każdym kierunku od dachów drewnianych, styropian zastąpić wełną mineralną fasadową FASROCK L firmy Rockwool 
gr. 14,0 cm, o wsp. λ=0,032 W/mK, gęstości 90,0 kg/m3, w technologii Ceresit CERETHERM WOOL PREMIUM,

- docieplenie mocować łącznikami mechanicznymi długości o min. 6,0 cm większej  od grubości warstwy dociepleniowej, przyjmując ok. 8 szt./1m2 na obrzeżach i ok. 4 szt./1m2 w środku płyt,

- w strefach przepon ppoż zastosować łączniki ognioodporne stalowe z talerzykami dociskowymi stalowymi CERESIT CT335 lub zgodne z ETAG 014,

- warstwę dociepleniową nadziemia odciąć profilem startowym,

- na narożach wklęsłych i wypukłych oraz wokół otworów wprowadzić profile ażurowe z siatką, wzmacniające i ułatwiające wyprowadzenie prostych krawędzi,
a na połączeniach z budynkami sąsiednimi listwy dylatacyjne z siatką i membraną,

- ocieplenie zazbroić siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie CERESIT CT87, stosując siatkę podwójną wzdłuż pasm krawędziowych, na narożach ścian oraz wokół otworów, także w partiach powyżej cokołu do wys. 2,0 m od terenu,

- styki ocieplenia z listwami systemowymi, również wszelkie styki z elementami nieocieplanymi (opierzeniami blaszanymi, ościeżnicami okiennymi, gzymsami okapowymi, itp.) uszczelnić odpowiednio taśmami, sznurem dylatacyjnym 
i poliuretanem CERESIT CS29,

- styki docieplanych ścian z połaciami dachowymi zabezpieczyć systemowymi taśmami uszczelniającymi i kołnierzami opierzającymi z blachy.

## uwaga:

- Należy zachować reżim technologiczny ustalony w obowiązującej dla systemu Aprobacie Technicznej. Wszelkie elementy, także akcesoria, wchodzą w skład systemu. Niedopuszczalne jest wprowadzanie komponentów innych producentów.

- W miejsce technologii Ceresit można, w porozumieniu z Inwestorem, wprowadzić inną atestowaną technologię, spełniającą wymóg nierozprzestrzeniania ognia 
(na styropianie) oraz niepalności i nierozprzestrzeniania ognia (na wełnie mineralnej).

- Wykończone powierzchnie zagruntować i pomalować jak elewację frontową.

  - Adaptacja dachów

- Wzdłuż odkrytych odcinków dachu budynku B2 na granicy z sąsiadem, wzdłuż szczytów budynków B1 i B2, także na odcinku wcięcia podwórzowego uzupełnić połacie o grubość projektowanego ocieplenia:

- przedłużyć oszalowanie przy zastosowaniu desek sosnowych o grubości dostosowanej do grubości istniejącego oszalowania (nie mniejszej niż 2,5 cm) impregnowanych FOBOSEM M4,

- wykonać wklejki z pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej podkładowej 
i nawierzchniowej,

- wykonać opierzenia  –  patrz pkt. 7.8.

- Styki ścian ocieplanych z dachami budynków niższych zabezpieczyć systemowymi taśmami uszczelniającymi i kołnierzami opierzającymi z blachy.

  - Konserwacja drewnianych okapów

- Sprawdzić stan techniczny belek krokwiowych przewieszonych poza lico ścian oraz desek poszyciowych stanowiących obudowę okapów. Uszkodzone partie belek wymienić lub wzmocnić w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Spróchniałe 
i zawilgocone powierzchnie poszycia wymienić z zastosowaniem desek identycznych jak demontowane, grubości nie mniejszej niż 2,5 cm.

Prace wykonać w sposób pozwalający na nadanie całości jednakowej formy architektonicznej.

- Drewno oczyścić z wtórnych powłok metodą mechaniczną i chemiczną, odtłuścić 
i odpylić. Zabezpieczyć, łącznie z elementami odtwarzanymi, preparatem FOBOS M4 lub OGNIOCHRON chroniącym przed korozją biologiczną, zagrzybieniem wilgocią i ogniem (do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO), stosując ilość preparatu i cykl konserwacji zgodny z wytycznymi producenta.

- Zaimpregnowane powierzchnie pomalować farbą kryjącą do drewna, np. PINJASOL COLOR (firmy Tikkurila) alt. DREWNOCHRON BARIERA.

- Przewidzieć ewentualną konieczność robót adaptacyjnych pokrycia dachowego.

  - Roboty blacharskie

- Rynny i rury deszczowe, także opierzenia przydachowe niekolidujące z ociepleniem zachować. Pozostałe opierzenia wymienić. Nowe opierzenia ułożyć również 
na wysuniętych profilach architektonicznych w elewacji frontowej.

- Wszędzie gdzie to konieczne, opierzenia poszerzyć o grubość projektowanego ocieplenia. W pracach uwzględnić przełożenie rur deszczowych i instalacyjnych przed docieplenie, tj. wydłużenia uchwytów mocujących.

- Opierzenia na styku ściana/dach części niższej budynku, wykonać po uprzednim zabezpieczeniu taśmami uszczelniającymi.

- Na nowoprojektowane obróbki zastosować blachę stalową ocynkowaną surową 
gr. 0,7 mm. Opierzenia układać na przekładce izolacyjnej z papy lub folii.

  - Stolarka drzwiowa

- Drzwi wejścia głównego i zapleczowe do budynku B1 zostały wymienione w ramach prac wcześniejszych. Wykazują bardzo dobry stan techniczny, niewymagający ingerencji.

- Drzwi drewniane wejścia głównego oraz zapleczowe do budynku B2 odświeżyć metodami konserwatorskimi:

- powierzchnie oczyścić, odpylić i odtłuścić,

- uszkodzenia wypełnić kitem akrylowym z dodatkiem pyłu drzewnego,

- całość przeszlifować i odpylić,

- przemalować w kolorze identycznym jak istniejący, impregnatem barwionym, np. PINJASOL COLOR (firmy Tikkurila) alt. DREWNOCHRON BARIERA.

  - Nawierzchnie utwardzone i opaski przyścienne

- Od strony frontowej odtworzyć, po wykonaniu prac izolacyjnych ścian fundamentowych, nawierzchnię chodnikową z asfaltu. Zadbać o staranne nawiązanie do istniejących rozwiązań i poziomów.

- Wzdłuż ściany szczytowej południowo-zachodniej wykonać (po rozbiórce nawierzchni asfaltowej na potrzeby robót izolacyjnych) nowy chodnik szerokości wynikowej, z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 6,0 cm.

Ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej, wyprofilować ze spadkiem podłużnym 
ok. 2% w kierunku podwórza, wykończyć obrzeżem trawnikowym.

- Ściany podwórzowe stykające się z nawierzchnią gruntową zabezpieczyć przed zabrudzeniem i zniszczeniem warstwy dociepleniowej opaskami przyściennymi:

- przed ułożeniem usunąć pozostałości istniejących utwardzeń, wykarczować, wyrównać i ustabilizować podłoże,

- opaski szer. 40,0÷50,0 cm z kostki POLBRUK gr. 6,0 cm układać na podsypce cementowo-piaskowej, wyprofilować ze spadkiem ok. 2% od budynku, wykończyć obrzeżem trawnikowym,

- przy wejściach do budynku wykonać poszerzenia w formie wysepek.

- Prace skoordynować z robotami izolacyjnymi ścian fundamentowych.

  - Roboty dodatkowe

- Adaptować do grubości ocieplenia oprawy oświetleniowe nad wejściami podwórzowymi, kratki i wywiewki instalacyjne, kanały instalacyjne, uchwyt na flagę 
i numer policyjny.

Elementy dobrej jakości zachować. pozostałe wymienić na systemowe, w tym numer policyjny podświetlany, kratki żaluzjowe z siatką przeciw owadom oraz wywiewki
z daszkiem.

- Stopnie przy wejściu od ulicy wykończyć płytami kamiennymi płomieniowanymi antypoślizgowo, gr. min. 3,0 cm (podnóżki) i 2,0 cm (przednóżki) w korelacji 
z okładziną cokołu.

Podnóżki wykonać z noskiem wysuniętym na szer. ok. 2,0 cm.

- Odświeżyć szafki i podejścia instalacyjne oraz pochwyty przy wejściu podwórzowym:

- naprawić usterki techniczne i mocowania,

- oczyścić z powłok malarskich i rdzy, odtłuścić i odpylić,

- malować farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną gruntującą, podkładową
i nawierzchniową.

- kolorystyka elewacji

Budynek malować zgodnie z kartą kolorów i planszami rysunkowymi projektu.

## Uwaga:

Podana kolorystyka bazuje na wyrobach i symbolach kolorów firmy Keim z palety KEIM EXCLUSIV.

Numery kolorów wyrobów innych firm nie pokrywają się, stąd w przypadku zmiany należy dokonać stosownej korekty, posługując się oryginalnym próbnikiem.

Z uwagi na zafałszowanie koloru wynikające z niedoskonałości wydruku, przy wyborze kierować się wyłącznie podaną numeracją. Przed przystąpieniem do malowania należy wykonać próby na fragmentach elewacji pozwalające na ostateczne uściślenie kolorów 
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- uwagi końcowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
pod nadzorem osoby uprawnionej. Zastosowane technologie i materiały są rozwiązaniami sugerowanymi. Powinny posiadać certyfikaty, atesty potwierdzające założone w projekcie cechy oraz aprobaty techniczne. W miejsce proponowanych, można, w porozumieniu 
z Konserwatorem Zabytków, wprowadzić rozwiązania zamienne, pod warunkiem zachowania co najmniej zakładanych parametrów.

Roboty zanikowe podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru.

Podczas robót należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad BHP.